측정 카드 — 한 번의 측정 (약 1분 30초)

| 순서 | 할 일 | 누가 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 틀을 열고 필름을 넣거나 빼고, 틀을 닫는다. "넣었어요!" | 학생2 |
| 2 | 30초 기다린다 (타이머) | 학생3 |
| 3 | MBL 기록 시작 | 학생4 |
| 4 | 스위치 연 채로 5초 → Voc | 학생1 |
| 5 | 스위치 닫고, 가변저항 0 Ω에서 5초 → Isc | 학생1 |
| 6 | 가변저항을 0 → 끝까지 30초 동안 천천히 일정하게 돌린다 | 학생1 |
| 7 | 스위치 열기 → 가변저항 0으로 되돌리기 | 학생1 |
| 8 | MBL 기록 멈춤 → 저장 (파일 이름 아래 규칙) | 학생4 |
| 9 | 체크표에 ✔, 패널 온도 적기 | 학생3 |

파일 이름: 날짜_실험_회차_순번_필름

예) 1020_A_R1_04_CQD 1:2     (A = 할로겐+UV, U = UV만, D20 / D40 = 램프 높이)

한 회차 순서: Bare → 필름 → Bare → 필름 → … → Bare  (필름 사이에 항상 Bare)

실험 U (UV만): 4·5번만 하고 6번(가변저항 돌리기)은 건너뛴다.

램프·높이를 바꾸면 10분 기다린 뒤 다시 시작한다.

UV 램프 켤 때 보안경!   할로겐 램프는 뜨겁다 — 손대지 않기.

회차 체크표 (회차마다 1장씩 인쇄)

날짜: ________   실험:  A  /  U  /  D20  /  D40     회차:  1  /  2  /  3     기록자: ________

제비뽑기로 정한 필름 순서를 2·4·6·8·10번 칸에 먼저 적는다.

| 순번 | 필름 | 파일 저장 ✔ | Voc (V) | Isc (mA) | 온도 (℃) | 메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bare |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bare |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bare |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bare |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bare |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bare |  |  |  |  |  |

실험 D는 5칸만 쓴다: Bare → PVA → Bare → 최고 CQD → Bare